Назначение и комплектация

- Облицовка камина служит для декоративной отделки топок.

- Облицовка состоит из отдельных элементов выполненных из натурального камня – мрамора, колотого, либо полированного, а также из песчаника, бетонных изделий и деревянных балок.

- В комплект облицовки  входят: а) паспорт изделия; б) сборочный чертеж.

Общие сведения

- Средний вес _________________

- Хранить облицовку в сухом месте, в упаковке.

- Сборку камина производить согласно сборочному чертежу.

- Транспортирование изделия осуществляется авто, авиа и железнодорожным  транспортом  в соответствии с правилами, действующими на данных видах транспорта.

- Изделие упаковывается в деревянный ящик, где каждая деталь обернута в картон и переложена противоударным материалом.

В изделиях из натурального колотого камня:

ГОСТ 23342-91   п. 1. 2. 5.     и     ГОСТ 4.219-81   п. 1. 2

В зависимости от выбранного камня скол может иметь как выпуклую, так и вогнутую структуру;

при выборе размеров камня более 100мм + - 10мм (п.1.2.5), (полированный мрамор, толщиной 30мм) может иметь место «не прокол» (полированные островки, особенно в средней части камня); склеенные угловые элементы могут иметь след шва   п.  1. 3. 8.

Ширина и глубина руста может отличаться от заданного  + - 1мм.

В изделиях из мрамора, травертина:          ГОСТ  23342-91 п. 1. 3. 11-1. 3. 12 и п. 1. 3. 9

В камне допускаются отклонения по оттенку цвета, расположению пятен, наличию природных вкраплений и кристаллов.

Некоторые виды мрамора имеют рыхлую структуру (каверны на полированной плоскости и торцах),

Большие участки вклеенных, мелких камней (брехчи) и шпатлёвки.

Степень полировки зависит от плотности камня и может различаться степенью зеркальности отражения, оценка качества, которой не регламентируется ГОСТом.

В изделиях из натурального дерева (балки): ГОСТ 8242-88

Балки из натурального дуба изготавливаются из наборных досок, которые могут отличаться по цвету; размеры по срезу балки могут отличаться от заданного +- 3мм, крашенные изделия могут отличаться по оттенку от образца.

Деревянные изделия недопустимо хранить в холодном и влажном помещении, т.к. при высыхании может произойти растрескивание дерева.

Правила монтажа и эксплуатации

- При монтаже камина необходимо обеспечить всесторонний постоянный обдув топки потоком воздуха.

- Облицовка камина собирается на клеящемся составе (в комплект облицовки не входит). Элементы, примыкающие к топке, внутри необходимо проклевать фольгированной базальтовой ватой толщиной ~30м (в комплект облицовки не входит) фольгой к топке.

- Если применяется чугунная топка одноконтурной конструкции обязательно применение дополнительного кожуха.

- Условия эксплуатации деревянных элементов облицовки.

Не допускаются:

- резкие перепады температуры воздуха в помещении, где установлен камин;

- превышение влажности воздуха выше 75%;

- влажность материала, на который укладываются деревянные изделия, не должна превышать 8%. В случае превышения данного показателя произвести гидроизоляцию при помощи фольги.

При монтаже хвостовых частей балки в стены, влажность которых превышает норму, компенсационное отверстие затыкается пробкой (монтажная пена), а монтируемые края промазываются масляной краской так, чтобы балка была съемной.

В случае гарантийной замены балки, строительные работы по перемонтажу кожуха проводят за счет средств заказчика.

5.  В процессе эксплуатации возможно загрязнение поверхностей облицовки.

Способы ухода за мрамором:

Натуральный камень, как и любой другой природный материал, подвержен разрушению, и требует специального ухода.

Основной уход:

- пыль снимается мягкой сухой тканью

- более сильные загрязнения – чистой водой

- трудно-выводимые пятна чистятся специальными средствами для мрамора

- периодически проводится профилактика водой со специальными жидкостями-детергентами

- рекомендуется избегать контакта с поверхностью камина таких веществ как (масла, жир, кофе, вина, фруктовые соки, косметические средства)

- не использовать моющие средства, не приспособленные для чистки мрамора и содержащие кислоты

- не очищать поверхность предметами , приводящими к появлению царапин

- при попадании на детали облицовки раскаленных  углей, не заливать их водой (смахните их щеткой, и протрите мягкой сухой тканью)

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКА!

- При несоблюдении п.1 или п.2 (в частности оклейки фольгированной ватой) правил эксплуатации происходит нарушение теплоизоляции изделия, что может привести к повреждению (растрескиванию), а в дальнейшем и разрушению элементов облицовки.

- При несоблюдении условий эксплуатации деревянных изделий, возможна утрата их первоначального вида (изменение цвета, расслоение, вздутие древесины)

За все повреждения связанные с неправильной эксплуатацией, производитель ответственности не несёт!

Монтаж облицовки камина – работа, требующая большой аккуратности и опыта подобных монтажных работ.

Если Вы не хотите испортить приобретённые Вами изделия и материалы, поставить под вопрос работоспособность Вашего камина и безопасность Вашего жилища, настоятельно рекомендуем, обратится за помощью к специалистам тел………., только в этом случае можно дать гарантию правильного монтажа и безопасности работы Вашего камина. Эта работа требует аккуратности исполнения, знание противопожарных норм, и, главное - опыта.